# Fiberlabb (för tvåorna,    fiberlabb tvåorna ver23b.docx  )

REGLER:
* Titta inte in i fiberkabeln
* Rikta inte fiberkabeln mot någon annan
* Titta inte in i en ansluten SFP fiber-modul

# Syfte & mål med denna labb

- Säkerhet: Inse vikten av säkerhetstänk; vad är säker hantering av laser & laserstrålar

- SFP: Hur ser en SFP ut och hur hanterar man den

- Fiberkablar: Hur hanteras och inkopplas fiberkablar

- Kommandon: Hur stänger man av laserstrålen och hur mäts ljusstyrkan

# Koppar + Grundkonf

CNAP-Switch

Hostname Distribution

Hostname Access

Surf-PC

0a. Koppla två korsade kopparkablar mellan switchar och en rak kopparkabel till PC’n enligt bilden ovan.

0b. Koppla in Console-kabel i switcharna och conf’a dem med
 	enable
 	conf t
 	hostname Distribution    respektive  hostname Access
 	exit

0c. Kontrollera att rätt portar är aktiva (status == connected) med kommandot
 	show interface status

Distribution #show interface status

Port    Name               Status       Vlan      Duplex Speed   Type

------- ------------------ ------------ -------- ------- ------- ----

Gi0/1                      connected    1	  a-full  a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi0/2                      notconnect   1          auto    Auto  10/100/1000BaseTX

Gi0/3                      notconnect   1          auto    Auto  10/100/1000BaseTX

Gi0/4                      notconnect   1          auto    Auto  10/100/1000BaseTX

Gi0/5                      connected    1        a-full  a-1000  10/100/1000BaseTX

Gi0/6                      notconnect   1          auto    Auto  10/100/1000BaseTX

<output truncated>

Access #show interface status

Port    Name               Status       Vlan     Duplex Speed   Type

------- ------------------ ------------ -------- ------ -------- ----

Gi0/1                      connected    1        a-full  a-1000  10/100/1000BaseTX

Gi0/2                      notconnect   1          auto    Auto  10/100/1000BaseTX

Gi0/3                      notconnect   1          auto    Auto  10/100/1000BaseTX

Gi0/4                      notconnect   1          auto    Auto  10/100/1000BaseTX

Gi0/5                      notconnect   1          auto    Auto  10/100/1000BaseTX

Gi0/6                      connected    1        a-full  a-1000  10/100/1000BaseTX

Gi0/7                      notconnect   1          auto    Auto  10/100/1000BaseTX

<output truncated>

0d. Ställ in Surf-PC på att automatisk IP-adress (DHCP) och kontrollera att det går att surfa på Internet.

# Kontroll av ditt ethernet nätverk

1a.  Kontrollera hur lång kopparkabel mellan switcharna är genom att ge IOS kommandot:

test cable-diagnostics tdr int Gi0/1	(vänta 100 sekunder)
 	show cable-diagnostics tdr int Gi0/1

Svar ( ___ meter    ± ___ meter):

1b. Går det att surfa med Surf-PC under tiden ”test …”-kommandot körs? Prova!

1c. Tag bort kopparkabeln mellan switcharna (port 1)

1d. Kontrollera att det inte längre går att surfa på Internet med Surf-PC

Minsta radie för kablar: som en snusdosa       		             Gamla fiberstandarden (LP-skiva)

Minimum kopparkabel	Nya standarden

Minimum för fiber

# Koppla med fiber

2a. Hämta två SFP och en aqua fiberkabel

2b. Hitta den lilla hullingen på undersidan av SFP’n.

2c. Vinkla & drag försiktigt i bygeln och notera hur mekaniken flyttar på bygeln.

2d. När är hullingen infälld? __________________________

2d. Koppla in SFP’s i första SFP-porten i switcharna

2e. Öva på att koppla loss ena SFP’n genom att försiktigt dra i bygeln,
       Koppla sedan tillbaka den

2f. Koppla in en kort aqua-färgad fiberkabel mellan SFP-modulerna

2g. Kontrollera länk-lampan på switcharna

2h. SURFA MED FIBER  på Surf-PC

# Kontroll av Fiberinkoppling

3a. Prova show interface status

Port    Name               Status       Vlan      Duplex Speed   Type

------- ------------------ ------------ -------- ------- ------- ----

...

Gi0/45                     connect      1          a-full a-1000 1000BaseSX

<output truncated>

3b. Prova show interfaces transceiver

If device is externally calibrated, only calibrated values are printed.

++ : high alarm, +  : high warning, -  : low warning, -- : low alarm.

NA or N/A: not applicable, Tx: transmit, Rx: receive.

mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts).

Optical   Optical

Temperature  Voltage  Current   Tx Power  Rx Power

Port     (Celsius)    (Volts)  (mA)      (dBm)     (dBm)

-------  -----------  -------  --------  --------  --------

Gi0/45      29.1       3.30       5.0      -6.0      -6.4

3b. 	Hur många dBm sänder din SFP med?
 	Hur många dBm tar den andra SFP’n emot med?
	Översätt dessa dBm-värden till milliwatt:
         Vilka dBm-värden visas när andra änden är avstängd (shutdown) och ljus saknas i fibern.

3c. Stäng av laserstrålen genom att

Distribution# conf t
Distribution(config)# Interface gi 0/45
Distribution(config-if)#   shutdown

och

Access# conf t
Access(config)# Interface gi 0/45
Access(config-if)#   shutdown

Kontrollera att lamporna på port 1 har slocknat på båda switcharna

Kontrollera att det inte längre går att surfa på Internet med Surf-PC’n

dBm   	milliwatt (mW)

3 	1.995 (~2)

1    	1.259

0	 1.000

−0.044	0.99 mW  	<- Class II Laser

−1 	0.794

−3 	0.501 (~1/2)

−6.0 	0.251

−6.1 	0.246

−6.2	0.240

−6.3	0.234

−6.4	0.229

−6.5	0.224

−10 	0.1

−40	0.0001	<- “Svart”, nu har fibern ramlat ur !

# Skarva fiberkabel

4a. Kontrollera att länk-lamporna vid SFP’n har slocknat

4b. Koppla ur ena änden på fiberkabel

4c. Koppla in ett Skarv/konverteringsdon för fiber

4d. Skarva på en ny, extra fiber och anslut till den andra SFP’n

4e. Gör  no shutdown  i båda ändarna

4f. SURFA MED FIBER  på Surf-PC

4g. Mät fiberna igen. Hur många dBm dämpar Skarv/konverteringsdonet?

_______________________________________

4h. Stäng av laserstrålen genom att

Distribution# conf t
Distribution(config)# Interface gi 0/45
Distribution(config-if)#   shutdown

och

Access# conf t
Access(config)# Interface gi 0/45
Access(config-if)#   shutdown

Kontrollera att lamporna på SFP-porten har slocknat på båda switcharna

4i. Kontrollera att det inte längre går att surfa på Internet med Surf-PC

# Skarva lång SC fiberkabel

5a. Kontrollera att länk-lamporna vid SFP’n har slocknat

5b. Koppla ur och lägg tillbaka: två aqua fiber + ett skarvdon

5c. Hämta två orange LC-SC fiberkablar och ett SC-SC skarvdon

4c. Koppla ett SC-SC Skarv/konverteringsdon för fiber

4d. Koppla in de båda LC ändarna i var sin SFP

4e. Gör  no shutdown  i båda ändarna

4f. SURFA MED FIBER  på Surf-PC

4g. Mät fiberna igen. Hur många dBm dämpar den nya orangea kablarna?

_______________________________________

4h. Stäng av laserstrålen genom att

Distribution# conf t
Distribution(config)# Interface gi 0/45
Distribution(config-if)#   shutdown

och

Access# conf t
Access(config)# Interface gi 0/45
Access(config-if)#   shutdown

Kontrollera att lamporna på SFP-porten har slocknat på båda switcharna

4i. Kontrollera att det inte längre går att surfa på Internet med Surf-PC

# Städa

6a. Kontrollera att länk-lamporna vid SFP’n har slocknat

6b. Sätt tillbaka alla fiberskydd på kabeländar och SFP’s

6c. Ställ tillbaka all utrustning

# Extrauppgift: SFP på routrar

- Gör som ovan, men sätt IP-nummer på interface GE 0/0/0 så att routrarna kan pinga varandra

- Måste du använda kommandot ” interface g0/0/0 ⏎ media-type ? ”, eller fungerar det med default-inställningarna?   Prova!

- Går det att läsa av ljusvärdena, även om det är en router?

# Städa

6a. Kontrollera att länk-lamporna vid SFP’s har slocknat (gör shutdown överallt)

6b. Sätt tillbaka alla fiberskydd på kabeländar och SFP’s

6c. Ställ tillbaka all utrustning

# Extra Extrauppgift

- Vad är detta för en gul grej, och hur används den? Vad betyder VFL?

- Direktronik.se säljer en OTDR: https://www.direktronik.se/direktronik/verktyg-instrument/testanalys/kabeltester--cctv-tester/otdr-med-vfl-dampningsmatare-ljuskalla/ 
Vad betyder OTDR?

- Vad är sluttningen i gula kurvans början?  Efter hur många kilometer är det avbrott i kabeln?

GLHF!